安 阳 鑫 源 铸 业 有 限 公 司

招 标 文 件

项目名称：           高炉环保炮泥采购

项目编号：         AYXYZY-20260325-1

使用单位：        安阳鑫源铸业有限公司

2026年03月25日

目   录

第一章 招标公告---------------------------------------------------------------3

第二章 投标人须知------------------------------------------------------------4

第三章 技术要求及质量标准------------------------------------------------5

第四章 供货范围与服务要求------------------------------------------------6

第五章 验收标准与考核办法------------------------------------------------7

第六章 投标文件格式---------------------------------------------------------7

第七章 合同主要条款内容--------------------------------------------------10

第八章 报价函-----------------------------------------------------------------12

第一章 招标公告

一、项目基本情况

- 1、项目名称：安阳鑫源铸业有限公司高炉环保炮泥采购项目

- 2、招标单位：安阳鑫源铸业有限公司

- 3、项目地点：安阳鑫源铸业有限公司炼铁厂高炉现场

- 4、供货周期：暂定三个月，合同结束后，若双方条款均无异议，自动续签，以此类推。

- 5、招标方式：公开招标

- 6、招标内容：高炉用环保炮泥的生产、包装、运输、装卸、现场技术服务、质量保障及相关配套服务。

二、投标人资格要求

- 1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含耐火材料生产或销售。

- 2、投标人为生产型企业，具备环保炮泥生产能力，拥有完整生产、检验设备。

- 3、具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书。

- 4、近三年内高炉环保炮泥供货业绩不少于2份。

- 5、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未处于经营异常状态。

- 6、本项目不接受联合体投标，不接受代理商投标。

- 7、法律、行政法规规定的其他条件。

三、投标文件递交

- 1、投标截止时间：2026年4月10日16时00分

- 2、投标地点：安阳鑫源铸业有限公司招标邮箱：anyangxyzyzb@163.com

- 3、逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。

四、开标时间及地点

- 1、开标时间：2026年4月10日16时00分

- 2、开标地点：安阳鑫源铸业有限公司供应部

六、联系方式

招标人：安阳鑫源铸业有限公司

地址：河南省安阳市水冶镇北关红塔路

邮编：455000

招标联系人：李中（总经理）

电话：13937267168

第二章 投标人须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所载明的高炉环保炮泥采购项目。

二、投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标结果如何，招标人不承担任何费用。

三、投标报价

- 1、报价以人民币计价。

- 2、报价包含原材料、生产、包装、运输、保险、检测、售后服务等全部费用。

- 3、合同执行期间单价固定不变，除非重大变动，需双方协商同意后书面确认。。

四、投标保证金

- 1、投标保证金金额：人民币100000元整（大写：壹拾万元）。

- 2、缴纳方式：电汇、转账。

- 3、未中标人保证金在开标后5个工作日内无息退还；中标人保证金转为履约保证金。

五、投标保证金收款账户

单位名称：安阳鑫源铸业有限公司

开户行：河南安阳商都农村商业银行股份有限公司水冶支行

账  号：00000000124401923012

行  号：402496201012

六、供货要求

- 1、招标人根据生产需求下达供货计划，投标人接到通知后72小时内送达现场。

- 2、运输、装卸、码放由投标人负责，过程中安全、环保、损耗均由投标人承担。

七、分包与转包

投标人不得分包、转包本项目，否则视为违约，招标人有权取消中标资格。

第三章 技术要求及质量标准

一、炮泥参考执行标准：行业基础标准YB/T4169-2018《高炉用无水炮泥》，环保强制标准T/CISA090-2021《高炉用环保炮泥》及招标人现场使用要求。

二、技术要求：

- 1、环保炮泥要具有良好的塑性和耐冲刷、耐侵蚀性，高温下强度高，抗渣性能好，出渣过程中铁口孔道扩孔率小，较容易从泥炮中推入铁口，填满铁口孔道并形成稳定的泥包，确保铁口深度可控在1700㎜-1900㎜之间。

- 2、出铁过程铁流要稳定，高炉正常生产时能保证双铁口和单铁口出铁时间可控在40分钟-60分钟之内。

- 3、环保炮泥应具备快速结焦性，在20分钟之内能结焦硬化，并具有较高的强度，堵口后泥炮在15分钟后可安全撤炮，如单铁口出铁要具备在堵口以后30分钟之内、炮泥能达到出铁条件。

- 4、铁口易钻，开口机钻头较容易钻入，出铁过程不喷溅，不至于消耗过多的钻头、钻杆、氧气及吹氧管等，如果铁口难开，引起成本上升，炼铁分厂有权建议更换炮泥厂家。

- 5、环保炮泥应具有良好的体积稳定性，炮泥在结焦过程中体积变化小，铁口孔道不断裂，不漏渣铁，铁口不自开，密封性要好。

- 参考具体指标：

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| Al2O3/%（≥） |  | 20 |
| SiC+C/%（≥） |  | 30 |
| 体积密度（g/cm3)（≥） | 1350℃×3h埋炭烧后 | 1.65 |
| 加热永久线变化/% |  | -1.5～1.5 |
| 常温耐压强度/MPa（≥） |  | 10 |
| 试验方法 1试样制备:称取适量50℃烘软均匀的炮泥,放入模具中,以6.86 MPa(70 kgf/c㎡)的压力压制成160 mmX40 mmX40 mm 的试样,试样应在室温下放置 24 h以上才可进行烘干。 2化学分析取 1350℃x3h埋炭烧后的试样,按GB/T16555 进行。 3体积密度的测定按 GB/T 4513.6 进行。 4加热永久线变化的测定按 GB/T 5988 进行。 5常温耐压强度的测定按 GB/T 5072 进行。 |  |  |

四、包装要求

采用防潮编织袋或吨袋包装，标识清晰。

第四章 供货范围与服务要求

- 一．投标人按招标方计划及时、足量供应合格无水炮泥。

- 二．投标人须提供驻厂技术服务，配合高炉操作、调整用泥量、处理异常工况。

- 三．每批次产品随货提供出厂检验报告、合格证。

- 四．投标人负责现场使用指导、质量跟踪、问题反馈与改进。

- 五、如出现质量问题，投标人须2小时内响应，24小时内到场处理。

第五章 验收标准与考核办法

一、到货验收

- 1.外观包装完好，无破损、受潮、结块。

- 2.核对品名、规格、数量、批号、检验报告。

- 3.招标人有权随机抽样送检，检测不合格整批退货，费用由投标人承担。

二、使用考核

参照招标文件第六章第二款第6条《环保无水炮泥技术服务协议》

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

1、投标书封面（注明公司名称）

- 2、营业执照复印件

- 3、开户许可证

- 4、授权委托书及法人和授权人身份证复印件

- 5、专业资质证明材料及荣誉材料复印件

- 6、生产能力、设备、检验能力说明

- 7、近两年同类业绩合同复印件

- 8、信用证明材料（无信用报告的企业可从信用中国网站打印信用报告https://www.creditchina.gov.cn/）

- （以上材料请盖公章后，扫描）

二、技术方案

- 1、产品技术说明

- 2、生产工艺与质量控制

- 3、供货保障方案

- 4、现场服务方案

- 5、质量异常处理预案

- 6、技术协议（签字盖章）

环保无水炮泥技术服务协议

- 概况：

- 1、本技术文件仅适用于安阳市鑫源铸业有限公司环保无水炮泥的相关技术要求。

- 2、本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方因提供符合本技术文件和相关标准的优质产品。

- 3、以高炉实际产量、吨铁单价及考核结果计算。

- 招标范围：

- 安阳市鑫源铸业有限公司招标高炉环保无水炮泥

- 技术要求：

- 1、铁口深度低于正常铁口深度20公分（正常铁口深度1.7--1.9米），每炉考核厂家500元，导致高炉连续两炉浅铁口（<1.4米）考核厂家1000元／炉。

- 2、因无水炮泥质量达不到要求，为了确保生产被迫使用其他厂家炮泥，代用或混用其他厂家炮泥的每次考核厂家2000元，并赔偿替代厂家的炮泥.

- 3、无水炮泥在堵口后3-6分钟铁口自开或10--15分钟退炮，铁水流出每次考核厂家2000元，造成高炉减风、或休风事故的按实际损失计算考核。

- 4、因无水炮泥不耐冲刷，出铁时间＜40分钟每班只允许一次，每超一炉考核300元/炉，质量原因造成断、漏铁口，在承包商所承包的铁口数量内每班只允许一次，每超一炉考核300元。

- 5、因无水炮泥不耐冲刷，出现刺铁口现象，造成不见风堵口，导致出铁时间低于50分钟，出不好铁，影响料批的一次考核500元。（因炉况影响除外）

- 6、因炮泥质量问题出现连续两炉打不动考核500元。影响到出铁间隔时间每超10分钟考核500元。开口性能好，开口机钻头容易钻入，出现夹钻，氧气烧铁口（每班／8小时允许1次）超一炉考核300元/次；

- 7、因无水炮泥质量造成事故的，如铁口过浅、跑大流、铁口自开等，减风按事故的损失计算考核厂家，影响产量按100元/吨考核，考核下限2000元。

- 8、无水炮泥要符合环保要求，不污染环境，在使用过程中发生冒烟现象，铁口喷溅超过5分钟，一次考核2000元，被分厂或上级部门查到的按公司制度执行。

- 9、无水炮泥因供应不及时导致不得不使用其他厂家炮泥替代每次考核2000元，要求无水泡泥库存量不少于30吨，每少1吨考核1000元。

- 10、炮泥质量达不到要求，不能满足高炉正常出铁，造成高炉减风考核10000元。

- 11、炮泥连续三次出现问题，厂家在炮泥调整三次后质量仍然达不到要求的，考核5000元，使用方有权要求停止使用更换厂家。

- 供方：                                需方：安阳鑫源铸业有限公司

- 签字：                                签字：

- 盖章：                                盖章：

- 年     月     日

三、售后服务承诺

投标单位根据各自公司的售后服务情况进行填写

四、廉洁投标承诺书

- 廉洁投标承诺书

- 安阳鑫源铸业有限公司:

为加强企业廉政建设，预防商业贿赂，确保双方在业务交往中保持廉洁自律，防止各种不正当行为的发生，保证合作双方在业务交往活动中做到诚信廉洁、高效共赢，依据国家有关法律法规，我公司在与贵公司签订和履行合同(包含但不限于合同、协议等)过程中廉洁自律、诚实守信，防止违法违纪行为发生，保障双方合法权益，我公司郑重承诺如下:

我公司与贵公司保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关标准和规范，并遵守以下规定:

一、严格遵守国家有关廉政规定。严格遵守国家法律法规开展业务交往，诚信自律，廉洁经营，不越权行事，客观公正履行职责，恪守职业道德，不干预贵公司的采购活动，不徇私舞弊。

二、不以任何名义向贵公司、贵公司工作人员或其亲属提供礼品、礼金(礼券)、有价证券等任何形式的馈赠或无偿服务;不得以任何理由报销应由贵公司工作人员或其亲属个人支付的费用;不为贵公司工作人员或其亲属安排旅游、健身或消费娱乐活动;不宴请贵公司、贵公司工作人员或其亲属;不得主动或暗示为贵公司工作人员或其亲属在住房、交通、婚丧嫁娶活动、工作安排、经商办企业以及出国(境)旅游等方面提供任何形式的方便;不邀请贵公 司工作人员及其亲属及利害关系人及控股、参股企业工作人员入股或者变相入股;不为贵公司工作人员或其亲属谋取利益。

三、在合同签订及履行期间不到贵公司工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

四、不通过中介公司或任何单位、个人向贵公司工作人员打招呼施加压力。

五、保守商业秘密，除贵公司依据合同约定依法披露外，不向贵公司工作人员或其亲属探听或要求其泄露贵公司的任何商业秘密或技术秘密。

六、不以任何方式与贵公司工作人员串通或者贿赂贵公司工作人员，为我公司或其工作人员谋取不正当利益。

七、除我公司及其工作人员外，我公司应当督促并保证与我公司存在关联关系的其他单位或个人不得实施上述承诺中的任一行为。

八、自觉开展监督和接受监督，如发现双方有任何违反本承诺的行为，可向贵公司监察部门举报，对不良行为及时给予批评教育。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

我公司保证以上承诺真实有效，若我公司及其工作人员违反上述承诺，贵公司有权中止合作，由此给贵公司造成的损失以及所发生的一切费用均由我公司承担。

本廉洁承诺书作为双方签订的合同附件，具有同等法律效力。

- 公司名称（盖章）：

- 202   年    月    日

第七章 合同条款

高炉环保无水炮泥采购合同

合同编号：AYXYZY-20260325-1_

签订地点：安阳鑫源铸业有限公司_

签订日期：____年__月__日

甲方（采购方）：安阳鑫源铸业有限公司

公司地址： 河南省安阳市水冶镇北关红塔路

乙方（供货方）：

公司地址：

依据《中华人民共和国民法典》及相关冶金行业标准，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就甲方炼铁高炉使用乙方环保型无水炮泥，按高炉实际出铁量进行结算事宜，达成如下合同条款，双方共同遵守执行。

一、产品名称，执行标准及质量技术考核标准

1、产品名称：高炉专用环保无水炮泥

2、执行标准：招标文件第三章要求

3、质量技术考核标准：双方签订的《环保无水炮泥技术服务协议》

二、计价方式与单价

- 1、本合同采用按高炉出铁量计价方式结算。

- 2、结算单价：人民币 ________ 元/吨铁（含税、含运费、含包装、含装卸、含技术服务）。

- 3、单价一经确定，合同期内不作调整，除非重大变动，需双方协商同意后书面确认。

三、供货方式

- 1、乙方根据甲方高炉生产需求，24小时保障供应，不得断供。

- 2、乙方负责运输、装卸、现场堆放，费用由乙方承担。

- 3、包装要求：防水防潮密封包装，标识清晰。

四、计量与结算方式

- 1、计量依据：以甲方炼铁厂高炉每月实际出铁量为准，双方共同确认。

- 2、每月结算量：月结算金额=月实际出铁量（吨） × 合同单价（元/吨铁）

- 3、结算及付款方式：结算方式为签订合同之日起90天结算。凭甲方使用单位开具的生产使用报告，乙方按每月结算量所得数据开具13%的增值税发票后办理付款手续，付款方式为现汇转账。

五、双方责任

（一）甲方责任

- 1、按时提供高炉实际出铁量数据，共同核对确认。

- 2、按合同约定及时办理结算与付款。

- 3、为乙方供货、卸料提供必要现场条件。

（二）乙方责任

- 1、保证炮泥质量稳定，符合甲方高炉使用要求。

- 2、保证不间断供货，因断供造成的损失由乙方承担。

- 3、承担运输、装卸、现场服务及环保达标责任。

- 4、配合甲方进行质量跟踪与使用调整。

六、合同期限

本合同有效期：自     年    月     日起，暂定三个月，合同结束后，若双方条款均无异议，自动续签，以此类推。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他

- 1、本合同一式三份，甲方执贰份，乙方执壹份，签字盖章后生效。

- 2、本合同与技术标准、补充协议具有同等法律效力。

3、复印件和传真件具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：                       法定代表人/委托代理人：

日期：                                        日期：

- 第八章 报价函

报价函

致：安阳鑫源铸业有限公司

我方已仔细研究安阳鑫源铸业有限公司高炉环保炮泥采购项目招标文件，自愿参加投标。

- 1、投标报价：______元/吨，含13%的增值税，（以高炉实际产量、吨铁单价及考核结果计算）

- 2、供货周期：暂定三个月，合同结束后，若双方条款均无异议，自动续签，以此类推。

- 3、承诺完全满足招标文件所有要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日  期：2026年   月   日

- 投标人公司名称：

- 投标人开户银行：

- 投标人账号：